# Arquitetura Raspberry Pi, Supabase e Streamlit

Coleta, armazenamento e dashboard online com atualização contínua

# 1. Visão geral da arquitetura

Figura 1. Fluxo dos dados da fonte até o navegador do usuário.

O Raspberry tem três etapas internas desacopladas. O coletor só grava no SQLite, e é o uploader que conversa com a internet. Assim, uma queda de rede nunca interrompe a coleta.

# 2. Fluxo de decisão do uploader

Figura 2. Comportamento do uploader em caso de sucesso e de falha.

Na falha, nada é apagado. Os dados continuam marcados como pendentes no SQLite, e o upsert com chave única (device_id, ts) garante que o reenvio nunca duplique registros.

# 3. Passos de implantação

## Fase 1: Supabase

- Criar uma conta e um projeto em supabase.com, escolhendo a região mais próxima (para o Brasil, São Paulo).

- Anotar a URL do projeto e as duas chaves: anon (pública, só leitura) e service_role (secreta, escrita).

- Criar a tabela de leituras com identificador do dispositivo, data e hora em UTC e valor.

- Definir uma restrição de unicidade em dispositivo + data e hora, para impedir duplicatas.

- Criar um índice por dispositivo e data decrescente, para consultas rápidas.

- Criar a tabela de heartbeat, com uma linha por dispositivo e a hora do último envio.

- Ativar o RLS nas duas tabelas e criar políticas que permitam apenas leitura ao dashboard.

## Fase 2: Raspberry Pi

- Instalar o Raspberry Pi OS Lite, que é mais leve e estável por não ter interface gráfica.

- Ativar SSH e configurar Wi-Fi ou cabo de rede. Cabo é mais confiável.

- Conferir a sincronização de hora (NTP) e fixar o fuso horário.

- Criar um ambiente virtual Python e instalar as bibliotecas necessárias.

- Guardar as chaves do Supabase em um arquivo .env com permissão restrita ao seu usuário.

- Escrever o coletor, que lê a fonte e grava na fila SQLite com a hora em UTC.

- Escrever o uploader, que lê os pendentes, envia em lotes, marca os enviados e atualiza o heartbeat.

- Cadastrar os dois como serviços no systemd, com reinício automático e início no boot.

## Fase 3: Streamlit

- Criar um repositório privado no GitHub com o código do dashboard e o requirements.txt.

- Criar a conta em share.streamlit.io e conectar o repositório.

- Cadastrar a URL e a chave anon na área de segredos da plataforma, nunca no código.

- Montar a página com último valor, gráfico, tabela e alerta de heartbeat.

- Usar o recurso de fragmento com atualização periódica, para atualizar só o painel a cada poucos segundos.

- Publicar e testar o acesso por outro dispositivo.

## Fase 4: Validação e operação

- Teste de queda de rede: desligue a internet do Raspberry por alguns minutos e confira se os dados atrasados chegam depois, sem duplicar.

- Teste de queda de energia: reinicie o Raspberry no meio da coleta e confira se os serviços voltam sozinhos.

- Teste do alerta: pare o uploader e confirme que o dashboard mostra "sem enviar".

- Configure a limpeza ou agregação de dados antigos.

- Faça backup periódico do banco.

# 4. Ferramentas e plataformas

| Ferramenta | Para que serve |
| --- | --- |
| Raspberry Pi OS Lite | Sistema operacional sem desktop, indicado para rodar sempre ligado. Gasta menos memória e tem menos coisas que podem falhar. |
| Python com ambiente virtual | Linguagem dos dois programas do Raspberry e do dashboard. O ambiente virtual isola as dependências, evitando que uma atualização do sistema quebre o projeto. |
| SQLite (modo WAL) | Banco em arquivo, já incluído no Python. Funciona como a caixa de entrada local: guarda tudo o que ainda não foi enviado. O modo WAL permite que o coletor grave enquanto o uploader lê, e resiste melhor a quedas de energia. |
| systemd | Gerenciador de serviços do Linux. Inicia os programas no boot, reinicia quando travam e guarda os logs (consultáveis com journalctl). |
| Supabase | Plataforma que entrega um Postgres gerenciado, com API REST automática, autenticação e controle de acesso por linha (RLS). Você não administra servidor. O plano gratuito é bom para começar, mas pausa projetos inativos e tem limite de armazenamento. |
| Biblioteca supabase-py | Cliente Python que simplifica inserir e consultar dados. Para volumes muito altos, dá para chamar a API REST diretamente. |
| Streamlit | Framework Python para dashboards. Você escreve só Python e ele gera a interface web. A atualização periódica é feita por fragmentos, que reexecutam apenas um trecho da página. |
| Streamlit Community Cloud | Hospedagem gratuita ligada ao GitHub. Cada git push atualiza o dashboard. Apps ociosos entram em hibernação e acordam no primeiro acesso, o que é uma limitação do plano gratuito. |
| GitHub | Guarda o código do dashboard e serve de gatilho para o deploy. Use repositório privado e nunca suba o arquivo .env. |

## Opcionais que aumentam a robustez

- Tailscale: acesso remoto seguro ao Raspberry por SSH, sem abrir portas no roteador.

- UptimeRobot: monitora a URL do dashboard e avisa por e-mail se ela cair.

- pg_cron (extensão do Supabase): agenda a limpeza ou agregação de dados antigos dentro do próprio banco.